FM-1  MIDI

中文版

通道：音符通道 midich 默认 All（响应全部通道）；效果通道 effectch 默认 MIDI ch 2；系统实时消息无通道。

⚠ CC 1(ModWheel) 若发在效果通道(默认 ch2)上，会被当作效果参数(Filter Type)，不再作用于 ModWheel；发在其它通道即可（弯音轮 Pitch Bend 不受影响，任意通道均可）。

① 音符通道 (midich)

| 消息 | 字节 | 数据 / CC | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| Note On | 9n | note, vel 1–127 | 发声（vel=0 视为关音） |
| Note Off | 8n | note | 松键 |
| Program Change | Cn | 0–127 | 音色 001–128 |
| Pitch Bend | En | 14-bit | 弯音 |
| Aftertouch | Dn | 0–127 | 通道触后 |
| Mod Wheel | Bn | CC 1 | 调制 |
| Sustain | Bn | CC 64 | 延音（松开释放） |

② 效果通道 (effectch，默认 ch2)  ·  CC 0–23

| CC | 效果 | 参数 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Filter | Switch | 0=off / ≥1=on |
| 1 | Filter | Type | 0–2 (LPF/BPF/HPF) |
| 2 | Filter | Cutoff | 0–107 |
| 3 | Filter | Q | 0–10 |
| 4 | Reverb | Switch | 0=off / ≥1=on |
| 5 | Reverb | Type | 0–2 (Room/Hall/Plate) |
| 6 | Reverb | Decay | 0–100 |
| 7 | Reverb | Mix | 0–100 |
| 8 | Delay | Switch | 0=off / ≥1=on |
| 9 | Delay | Decay | 0–100 |
| 10 | Delay | Rate | 0–100 |
| 11 | Delay | Mix | 0–100 |
| 12 | Distortion | Switch | 0=off / ≥1=on |
| 13 | Distortion | Gain | 0–100 |
| 14 | Distortion | Tone | 0–100 |
| 15 | Distortion | Level | 0–100 |
| 16 | Chorus | Switch | 0=off / ≥1=on |
| 17 | Chorus | Freq | 0–100 |
| 18 | Chorus | Depth | 0–100 |
| 19 | Chorus | Mix | 0–100 |
| 20 | Phaser | Switch | 0=off / ≥1=on |
| 21 | Phaser | Freq | 0–100 |
| 22 | Phaser | Depth | 0–100 |
| 23 | Phaser | Mix | 0–100 |

③ 系统实时 (无通道)

| 字节 | 消息 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| F8 | Clock | 跟随外部 BPM |
| FA | Start | 从第 0 步起播 |
| FB | Continue | 同 Start（无续播） |
| FC | Stop | 停止 |

SysEx：F0 43 10 pp qq vv F7 → 单参数写入（参数号 pp×128+qq, 0–155；值 vv）。