MIDI CC 新增控制映射表

## 约定说明

B0 是 MIDI 通道 1 的 Control Change 头；发送值用 127 表示“开 / 执行”，0 表示“关”。中间值 64 是分界线，≥64 当成“开”，<64 当成“关”。

## 一、Drum 鼓机（2 个功能）

| CC | 功能 | 开（执行） | 关 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 鼓机播放 / 停止 | 64-127 | 0-63 |
| 23 | 鼓机 BPM 跟随 | 64-127 | 0-63 |

## 二、Looper 循环器（9 个功能）

### （一）基础控制

| CC | 功能 | 值域映射 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 循环器 切换 / 停止 | 127 / 0 | 发 127 时：在“录音 → 播放 → 录音（叠录）”之间依次切换；发 0 时：停止 |
| 32 | 循环器 停止 | 127 | 直接停止 |
| 33 | 循环器 撤销 / 清空 | 127 | 撤销上一层叠录 / 清空整个 loop |
| 36 | 循环点 头/尾切换 | 127（尾） / 0（头） | 控制 loop 回到开头还是停在结尾 |

### （二）自动录音模式

| CC | 功能 | 开 | 关 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 自动录音 – 单次模式 | 127 | 0 |
| 35 | 自动录音 – 保持模式 | 127 | 0 |

说明：这两个 CC 共享一个“自动录音状态”。发 34=127 切到“单次”；发 35=127 切到“保持”；任一发 0 都会关闭。

### （三）鼓机同步

| CC | 功能 | 开 | 关 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 鼓机同步 模式 1 | 127 | 0 |
| 39 | 鼓机同步 模式 2 | 127 | 0 |

## 三、新增的 12 个 CC 详表

### （一）按键模拟组（CC 50–57，共 8 个）

说明：把 MIDI 当脚踏/按键来发，相当于远程模拟物理按键。

触发规则：val ≥ 64 才触发

| CC | 功能 | 值域映射 |
| --- | --- | --- |
| 50 | FS1 短按 | ≥ 64 |
| 51 | FS2 短按 | ≥ 64 |
| 52 | CtrlA 短按 | ≥ 64 |
| 53 | CtrlB 短按 | ≥ 64 |
| 54 | FS1 长按 | ≥ 64 |
| 55 | FS2 长按 | ≥ 64 |
| 56 | CtrlA 长按 | ≥ 64 |
| 57 | CtrlB 长按 | ≥ 64 |

### （二）系统/音频参数组（CC 58–61，共 4 个）

说明：连续值 0–127 通过 usr_map 映射到目标参数域。

| CC | 功能 | 值域映射 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | RCH 右声道输出模式 | 0-2 | 0=Nor / 1=Dry / 2=NorCAB |
| 59 | USB Audio 类型 | 0–3 | 0=Nor / 1=N0 / 2=Resample / 3=Dry |
| 60 | BT & USB 播放音量 | 0–100 | 蓝牙 / USB 播放音量 |
| 61 | USB Rec Vol 录制音量 | 0–100 | USB 回录音量（50=0dB unity） |